OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.    CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi.

Projekt budowlany wykonany zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami posłuży Inwestorowi jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

2.    DANE OGÓLNE O OBIEKCIE

2.1  Charakterystyka budynku oraz planowanej przebudowy

Budynek wolnostojący, trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem i strychem, podpiwniczony 
w całości. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny. Bryła budynku na rzucie prostokąta.

Funkcja – budynek zakwaterowania żołnierzy, budynek koszarowy. Obecnie nieużytkowany. Przebudowa budynku polega głównie na wydzieleniu lokali socjalnych ścianami działowymi.

W ramach przebudowy budynek zachowa formę zewnętrzną oraz podział funkcjonalny wewnątrz.

Elewacja frontowa w obrębie klatek schodowych oraz elewacje szczytowe posiadają bardzo plastyczne detale oraz wykusze z cegły klinkierowej. Elementy ceglane na elewacji podlegają zachowaniu w całości.

2.2  Lokalizacja budynku - otoczenie

Budynek znajduje się w Nysie przy ul. Otmuchowskiej, dz. nr 1/39, 
k.m. 67, obręb 0003 Radoszyn – teren byłej jednostki wojskowej. Teren ogrodzony w granicach dawnej jednostki wojskowej.

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Otmuchowskiej w Nysie zatwierdzonego Uchwałą XXIV/421/04 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 25 maja 2004r. wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą nr XXVI/360/08 Rady Miejskiej Nysy z dnia 5 listopada 2008r oraz uchwałą nr LIII/800/10 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie.

Teren oznaczony w mpzp symbolem 12MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wejścia do budynku (dwa, dwie klatki schodowe) znajdują się od strony zachodniej.

Wjazd do poziomu piwnicy oraz od strony północnej. Dojazd do budynku z dróg wewnętrznych istniejących. Możliwe jest objechanie budynku dookoła.

Wejścia główne do budynku od strony zachodniej.

Działka od strony północnej, południowej i wschodniej ograniczona jest drogą wewnętrzną, utwardzoną (kostka granitowa).

Od strony zachodniej działka graniczy z terenem zieleni parkowej.

3. PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY

3.1  Funkcja projektowana – budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi (budynek socjalny)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi spełniającymi standardy określone dla lokali mieszkalnych określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3.2. WYKAZ POMIESZCZEŃ I ICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szczegółowy wykaz pomieszczeń wg części graficznej projektu.

- DANE PODSTAWOWE

| RODZAJ POWIERZCHNI / WIELKOŚCI | WIELKOŚĆ POWIERZCHNI (m2)/ WYSOKOŚĆ (m) / KUBATURA (m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przed przebudową | Po przebudowie |
| Powierzchnia zabudowy | 793,25 m² | 793,25 m² |
| Wysokość pomieszczeń | wg tabeli wykazu pomieszczeń w części graficznej projektu |  |
| Wysokość budynku | H= 18,87m (budynek średniowysoki) |  |
| Kubatura | 19 230,00 m3 | 19 505,00 m3 |
| Powierzchnia użytkowa | 4619,75 m2 | 4524,98 m2 |

Szerokość budynku (fasada frontowa)	 –  69,91 m

Szerokość budynku (elewacja zaplecza) 	–  17,03 m

5.  OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH- według opisu PT branży konstrukcyjnej

5.1	Fundamenty – istniejące bez zmian. Prace prowadzone w pobliżu lub na styku istn. fundamentów ściśle wg projektu branży konstrukcyjnej.

Nie dokonywano odkrywek fundamentów.

5.2	Ściany wewnętrzne.

Ściany wewnętrzne nośne istniejące murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Projektowane wykucie otworów w ścianach nośnych wg projekt branży konstrukcyjnej. Ściany Nadproża drzwiowe prefabrykowane typu L-19 lub belki ściśle wg PT konstrukcyjnej.

Ściany wewnętrzne działowe:

Istniejące z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane.

- projektowane ściany działowe gr.12,0cm lub 24,0cm - murowane z bloczków z betonu komórkowego np. system YTONG (odmiana min. 500) lub z bloczków wapienno-piaskowych np. Silka E24. Ściany murowane wg projektu konstrukcji.

- ścianki działowe murować na zaprawie cementowej marki 10,

- ściany należy usztywnić wg rozwiązań podanych w projekcie konstrukcji. Jeżeli dla ściany wyższej niż H=3m nie podano sposobu wzmacniania w branży konstrukcyjnej, ściany należy zbroić w co drugiej spoinie poziomej prętami stalowymi 2xø6, stal 
A-IIIN.

5.3	Ściany zewnętrzne

Istniejące - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej bez zmian.

5.4	Wieńce, belki, podciągi, słupy żelbetowe

Wieńce, belki, podciągi, słupy żelbetowe- ściśle  wg PT konstrukcji.

5.5	Dach

Konstrukcja dachu drewniana (krokwie wsparte na płatwiach i słupach).

Dach stromy dwuspadowy, symetryczny pokryty dachówką karpiówka podwójnie.

Projekt przewiduje remont pokrycia dachu polegający na przełożeniu dachu, uzupełnieniu ubytków i wymianie zużytych dachówek na nowe.

Dachówki nowe należy układać od strony wschodniej. Połać dachu od strony zachodniej (elewacja frontowa) powinna charakteryzować się jednorodnością kolorystyczną.

W ramach remontu dachu projektuje się założenie folii izolacyjnej pod dachówki oraz wełny mineralnej w części styku dachu ze stropem poddasza (wg części rysunkowej).

5.6	Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji

Wszystkie elementy z blachy i obróbki blacharskie wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemno szarym.

Wszystkie elementy stalowe na zewnątrz budynku należy poddać konserwacji i zabezpieczyć antykorozyjnie (poręcze schodów, elementy ogrodzenia itp.)

W ramach zabezpieczania antykorozyjnego należy:

- oczyścić elementy stalowe z ognisk korozji ręcznie lub mechanicznie. Oczyszczana powierzchnia powinna być wolna od wszelkich pyłów, łuszczących się elementów, starych farb, itp. Powierzchnia oczyszczona powinna wykazywać metaliczny połysk.

- odtłuszczenie powierzchni;

- malowanie farbami podkładowymi;

- malowanie farbami nawierzchniowymi

Elementy drewniane (krokwie oraz deskowanie) należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie oraz zapewnić ochronę biologiczną poprzez malowanie preparatem solnym do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wszelkie prace oczyszczające drewno, szlifowanie itp. zabiegi należy wykonać przed nałożeniem preparatu drewnochronnego.

Wszystkie elementy więźby drewnianej należy zabezpieczyć do stanu NRO.

UWAGA:

Prace związane z malowaniem i zabezpieczaniem antykorozyjnym należy prowadzić 
w oparciu o wytyczne i zalecenia zawarte w PN-ISO 8501, 8502, 8503, 8504 
i 12944 oraz skonsultować się z producentem wybranych do zastosowania farb i preparatów

6.  OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

6.1  Ściany zewnętrzne - wykończenie

Ściany zewnętrzne ceglane należy poddać czyszczeniu z brudu i ptasich odchodów za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. Ściany zewnętrzne ceglane: usunięcie luźnych 
i kruszących się elementów, uzupełnienie ubytków spoin i cegieł.

Ściany ocieplone styropianem należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym gruboziarnistym.

### 6.2  Ściany wewnętrzne – wykończenie

### ściany działowe gr. 12,0cm,  gr. 24,0cm - wykonać jako murowane- z betonu komórkowego, 
lub z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24, wykończone tynkiem kategorii IV.

- ścianki działowe murować na zaprawie cementowej marki 10 (minimum). Jeżeli projekt konstrukcji nie wskazuje w jaki sposób wzmacniać ściany działowe, wszystkie ściany wyższe niż 3 m zbroić w co drugiej spoinie poziomej 2xø6, stal A-IIIN.

6.3  Okna i drzwi zewnętrzne (wg zestawienia stolarki)

6.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej do gruntownej renowacji. Stolarkę stalową wejściowa do piwnicy oraz kotłowni należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Stolarkę okienną należy w całości wymienić na nową PVC.

Drzwi wewnętrzne stalowe w piwnicy należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Stolarka drzwiowa kondygnacji nadziemnych w całości do wymiany na nowoprojektowaną.

6.3.2  Projektowana stolarka wg zestawienia stolarki.

6.3  Okna i witryny wewnętrzne (wg zestawienia stolarki)

6.4  Drzwi wewnętrzne i naświetla (wg zestawienia stolarki)

Do wszystkich typów drzwi wewnętrznych stosować ościeżnice stalowe stałe 
np. PORTA typ A, B lub C (w zależności od grubości ściany ) w kolorze białym.

UWAGA:

1. We wszystkich drzwiach klamki stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym - mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny;

2. Zawiasy przyspawane do ościeżnicy.

3. Wszystkie drzwi wewnętrzne zamykane na zamek, za wyjątkiem drzwi do kabin ustępowych lub pokoi.

4. Za drzwiami wejściowymi do mieszkań bez samozamykacza montowane odboje.

5. Kratki wentylacyjne, kontaktowe – aluminiowe lub stalowe białe RAL9010. Rodzaj 
i wielkość kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy sprawdzić z projektem wentylacji (drzwi do łazienek).

6.5  Izolacje

6.5.1 Izolacje termiczne:

- poddasze: wełna mineralna gr. 20 cm układana na podłodze z rolki (2x10cm).

6.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe:

Poziome:

- istniejąca bez zmian;

- dach – w ramach remontu dachu projektuje się założenie wiatroizolacji oraz wełny mineralnej w części styku dachu ze stropem poddasza (wg części rysunkowej);

Pionowe:

- W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych typu bitumiczna masa uszczelniająca należy stosować rozwiązania jednego producenta (np. SUPERFLEX 10 firmy Deitermann). Projektuje się odkopanie budynku w całości do poziomu fundamentów, wyczyszczenie 
i zmycie luźno przylegających części, uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu powierzchni, pozostawienie do przesuszenia i wykonanie nowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej 
z 2 warstw papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej gr. 4,2mm.

7. OPIS WYKOŃCZENIA

7.1  Strefa wejścia

Wejście główne do budynku od strony ul. zachodniej pozostaje bez zmian. Schody wejściowe należy wyremontować, osadzić na nowo.

Przed wejściem głównym należy zamontować wycieraczkę stalową, wyjmowaną w ramie 
w poziomie chodnika. Odwodnienie kratki stalowej przed wejściem na schody do gruntu za pomocą rury wpuszczonej w warstwę piasku gruboziarnistego.

7.2  Zadaszenie nad wejściami

Nie projektuje się zadaszeń zewnętrznych.

7.3  Obróbki blacharskie

W całości do wymiany na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym.

7.5  Pokrycie dachu (gruntowy remont)

Projektowany remont pokrycia dachu polega na przełożeniu dachu, uzupełnieniu ubytków 
i wymianie zużytych dachówek na nowe.

Dachówki nowe należy układać od strony wschodniej. Połać dachu od strony zachodniej (elewacja frontowa) powinna charakteryzować się jednorodnością kolorystyczną.

7.6  Rynny i rury spustowe

Rynny oraz rury spustowe należy zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

Rury spustowe należy podłączyć w miejscach istniejących. Spadki rynien istniejące.

7.7  Wycieraczki

Wycieraczka zewnętrzna:

- stalowa ocynkowana, wpuszczana, antypoślizgowa prasowana, z płaskowników seratowanych, płaskownik nośny: 25x2 mm, wysokość wycieraczki: 25 mm, wymiar wycieraczki: 40x120cm;

- kostka granitowa dookoła wycieraczki nie powinna być docinana;

- pod wycieraczkę należy wykonać podkonstrukcję (z profili zamkniętych 60x30x4 
oraz 40x30x4);

- odwodnienie otworu wpustowego wycieraczki do gruntu rurą PVC  Ø50,

Wycieraczka wewnętrzna:

- wycieraczka gumowa istniejąca wpuszczona w ramę w poziomie posadzki,

- wymiar dostosować do wielkości istniejącego otworu w posadzce (wymiary wycieraczki 
z zachowaniem modułu płytek – krotność 20cm, z pozostawionym marginesem na 1 płytkę od ściany);
- wycieraczka w ramie z kątownika, płytki dookoła wycieraczki nie mogą być docinane muszą być pełnowymiarowe.

8. OPIS WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO (szczegóły wykończenia wnętrza wg odrębnego opracowania – projektu wnętrz).

8.1. Ściany

### 8.1.1 Ściany wewnętrzne tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze białym RAL9010.

### Wszelkie odparzone, łuszczące się, kruche, głuche tynki, zawilgocone oraz połacie 
z wykwitami należy skuć. Ścianę po skuciu należy oczyścić mechanicznie i zmyć. 
Nowe tynki wykonać jako cementowo-wapienne.

Malowanie preparatem gruntującym oraz farbą emulsyjną wg zaleceń producenta.

Użyte preparaty i farby muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie wewnątrz obiektów użyteczności publicznej.

8.1.2 W pomieszczeniach węzłów sanitarnych stosować na ścianach od posadzki do górnej krawędzi ościeżnicy płytki ceramiczne białe gładkie 20x20cm. Powyżej pojedynczy pas płytek 
Fugą szara, jasna 3mm.

8.1.3 W pomieszczeniu pokoju lokalu socjalnego w części aneksy kuchennego (i innych) przy umywalkach stosować do wysokości 2,05m. Płytki ceramiczne białe gładkie 20x20 cm na szerokości 100,0cm (do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy), łączone fugą szarą jasną 3mm. Płytki ceramiczne na ścianach w części aneksu należy wyłożyć na całej szerokości blatu.

8.1.4 Powyżej płytek malowanie do sufitu RAL 9010– kolor biały.

8.2  Sufity.

8.2.1 Sufit podwieszany – jednolity system sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
np. RIGIPS.

8.3 Posadzki  (wg warstw przekroju – rys. 7A, 8A)

8.3.1 W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne układać metodą wibracyjną na półsucho zgodnie z technologią producenta.

Na ścianach cokoliki o wysokości 10,0cm z wpuszczone w tynk (licowane z płaszczyzną ściany). Fuga w kolorze jasnym szarym.

Połączenia różnych materiałów okładzinowych wykonać za pomocą odpowiednich szyn kątowych ze stali szlachetnej.

8.3.2 Węzły sanitarne, pomieszczeniu środków czystości, pomieszczenie pomocnicze, płytki ceramiczne 30x30cm, cokolik 7,0cm.

8.4   Zabezpieczenie krawędzi i powierzchni – ochrona przed uderzeniem

8.4.1 Wszystkie narożniki zabezpieczyć kątownikami stalowymi

o wymiarach 50x50x3 do wysokości 2,05m pomalowanymi na biało RAL 9010.

  - Oświetlenie

Minimalne projektowane natężenie oświetlenia sztucznego wg branży elektrycznej.

Instalacja elektryczna zgodnie z PT branży elektrycznej.

9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

9.1 Instalacje sanitarne – wg szczegółowego opisu PT branży sanitarnej.

Budynek wyposażony jest w:

- Instalację wody zimnej;

- Instalację kanalizacji sanitarnej,

- Instalację centralnego ogrzewania,

Instalacja wodociągowa w budynku jest wykorzystana dla celów sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Doprowadzona woda odpowiadać warunkom jak wody pitnej i wody do potrzeb gospodarczych. W budynku na każdej kondygnacji znajdują się hydranty ppoż. 
o średnicy Ø 25mm i zasięgu 30m zlokalizowane (w piwnicy Ø 50mm):

Opis ogrzewania i wentylacji wg projektu branży sanitarnej.

9.2 Instalacje elektryczne - wg szczegółowego opisu PT branży elektrycznej.

Instalacja elektryczna 230. Budynek wyposażany jest w instalację odgromową,  wyłącznik przeciwpożarowy. W sanitariatach stosować oprawy łazienkowe szczelne.

W miejscu wejścia głównego do budynku zamontować lampy LED włączane okresowo czujnikiem ruchu. Oświetlenie klatki schodowej lampami włączanymi przez czujnik ruchu.

9.3 Instalacje teletechniczne – w zakresie wskazanym przez użytkownika.

10. OCHRONA PPOŻ.

10.1 Funkcja

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi (budynek socjalny).

10.2 Wysokość, informacje podstawowe.

Wysokość budynku: 18,87 m, budynek średniowysoki (SW). Trzy kondygnacje mieszkalne, poddasze nieużytkowe oraz strych nieużytkowy. Jedna częściowo pod ziemią (budynek w całości podpiwniczony).

Drewniana konstrukcja dachu oddzielona od kondygnacji poddasza betonowym stropem gr. 20cm

Z uwagi na usytuowanie kotłowni gazowej w piwnicy dostępnej z zewnątrz oraz  drzwi wejściowych (istniejących) do budynku otwieranych do wewnątrz dla budynku wykonana została ekspertyza pożarowa (wg odrębnego opracowania).

10.3 Kategoria zagrożenia ludzi - ZLIV

10.4 Klasa odporności pożarowej – „C”

10.5 Strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej– 5000 m².

10.6 Odporność ogniowa poszczególnych elementów obiektu w klasie D

| ### LP | ELEMENT | KLASA C |
| --- | --- | --- |
| 1 | GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA | R 60 |
| 2 | KONSTRUKCJA DACHU | R 15 |
| 3 | STROP | REI 60 |
| 4 | ŚCIANA ZEWNETRZNA | EI 30 |
| 5 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA | EI 15 |
| 6 | PRZEKRYCIE DACHU | RE 15 |

gdzie:

R – nośność ogniowa

E – szczelność ogniowa

I  – izolacyjność ogniowa

(-)- nie stawia się wymagań

10.7 Odległości

Budynek jest budynkiem wolnostojącym nie przylegającym do sąsiedniej. Najbliższa zabudowa od strony północno-zachodniej znajduje się w odległości 25,00m od narożnika ściany zewnętrznej, od strony wschodniej budynki sąsiednie w odległości 35,00m

Zewnętrzne hydranty ppoż. (2 hydranty) znajdują się w odległości od budynku poniżej 75m (pierwszy hydrant) oraz poniżej 150m (drugi).

10.8 Ocena zagrożenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie mogą znajdować się petardy i inne substancje łatwopalne.

Budynek ogrzewany za pomocą centralnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy dostępnym bezpośrednio z zewnątrz poprzez drzwi dwuskrzydłowe (90+50) EI30 otwierane na zewnątrz.

10.9 Ewakuacja

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji 
do sąsiedniej strefy pożarowej (wydzielonej ppoż. klatki schodowej drzwiami o szerokości 90+90cm EI30). Klatki schodowe oddymiane za pomocą klap dymowych pneumatycznych 
o powierzchni czynnej oddymiania minimum 5% powierzchni klatki schodowej.

Wyjście z klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz. Klatka schodowa oddzielona od piwnicy drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 90+50 EI60.

W budynku na poszczególnych kondygnacjach długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych tj. 20m od wyjścia z pomieszczenia do wydzielonej klatki schodowej (EI30)

Korytarze pełniące funkcję drogi ewakuacyjnej są obudowane materiałami o odporności ogniowej min. EI 15. W budynku nie stosuje się materiałów i okładzin palnych, wydzielających toksyczne gazy lub kapiących (topiących się) pod wpływem ognia.

Na drogach ewakuacji oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

10.10  Instalacje i urządzenia techniczne

Główny wyłącznik ppoż. prądu umiejscowiono przy wyjściu ewakuacyjnym z wydzielonej klatki schodowej na zewnątrz.

10.11  Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz

- Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

- 	Przez pomieszczenia nie przeprowadzono przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych.

10.12 Drogi pożarowe

Dostęp do budynku dla wozów bojowych straży pożarnej od strony południowo-wschodniej 
i południowo-zachodniej (ul. Parkowa i ul. Piastowska). Dojście do budynku:

- od strony północnej do kotłowni oraz do korytarza piwnicy. W Drzwiach zewnętrznych do piwnicy okienko o wymiarach minimum 20x20cm.

Budynek wokół otoczony drogami utwardzonymi pozwalającymi objechać obiekt dookoła.

Drogi pożarowe, oraz place utwardzone spełniają wymogi wymaganej nośności co najmniej 200kN/m2 oraz nacisku na jedną oś samochodu 100kN.

Projekt podlega opiniowaniu pod względem ppoż., przez uprawnionego rzeczoznawcę pożarowego.

10.13 Gaśnice

Lokal wyposażony będzie w gaśnice proszkowe min. 2 kg na każde 100,0m² powierzchni, służących do gaszenia pożaru z grupy ABC. Gaśnice oraz znaki ewakuacyjne należy rozmieścić w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, zgodnie z PN.

10.14 Budynek i urządzenia z nim związane wykonane są w sposób zapewniający 
w razie pożaru:

1)  nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,

2)  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

3)  ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo

ekip ratowniczych.

Dla budynku opracowano rozwiązania zamienne dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

11.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu.

11.1.1Parametry sprawności energetycznej instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania

a) Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie  
i   dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku nośnik energii końcowej – gaz ziemny; wi = 1,1

b)  Sprawności regulacji i wykorzystania ciepła ɳH,e

- Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi oraz ogrzewanie powietrzne z regulacją  centralną i miejscową; ɳH,e = 0,99

c)  Jednostkowe straty ciepła

- przez przewody centralnego ogrzewania ql

– Parametry 80/60oC, regulowane

– grubość izolacji wg WT

- przez zbiornik buforowy (zasobnik) w układzie centralnego ogrzewania qs

– Brak zbiornika buforowego w układzie

d)  Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła ɳH,d

- ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w

ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, zainstalowane w ogrzewanym budynku; ɳH,d = 0,98

e)  Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym ɳH,s

- Brak zasobnika buforowego

f)  Sprawność wytwarzania ciepła w źródłach ɳH,g

- Węzeł cieplny z obudową , moc powyżej 300kW;  ɳH,g = 0,99

Instalacja ciepłej wody użytkowej

a)  Jednostkowe straty ciepła

- przez przewody ciepłej wody użytkowej ql

– Temperatura 55oC

– Grubość izolacji wg WT

- przez zasobnik ciepłej wody użytkowej qs

– Lokalizacja zasobnika – wewnątrz osłony izolacyjnej bud.

– Pojemność – 5, 10 i 80l

– Izolacja – 5cm

b)  Sprawność wytwarzania ciepła w źródłach ɳH,g

- Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy;  ɳH,g  = 0,95

c)  Sprawność przesyłu wody ciepłej użytkowej ɳW,d

- Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach poboru  wody ciepłej, bez cyrkulacji; ɳ = 0,8

d)  Sprawność akumulacji ciepła w systemie ciepłej wody ɳW,s

- Zasobnik w systemie wg standardu bud. niskoenergetycznego; ɳ = 0,74

Energia pomocnicza

Średnie moce jednostkowe układów pomocniczych odniesione do powierzchni

AU i średni czas ich pracy w ciągu roku

- Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o pow. ponad 250 m2 z grzejnikami  członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10oC

– qel,l = 0,1 – 0,4 [W/m2]

– tel,l = 4000 - 5000 [h/rok]

- Wentylator w aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wymiana powietrza powyżej  0,6h-1

– qel,l = 0,6 – 1,6 [W/m2]

– tel,l = 6000 - 8760 [h/rok]

- Wentylatory miejscowego układu wentylacyjnego

– qel,l = 1,1 – 1,3 [W/m2]

– tel,l = 6000 - 8760 [h/rok]

11.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

- Ściana zewnętrzna– U= 0,25 W/m2K (cegła pełna gr. 52 cm)

- Ściana fundamentowa– U= 0,25 W/m2K (cegła pełna gr. 52 cm)

11.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających       wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych.

Budynek został zaprojektowany, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wysokiej wartości współczynników przenikania ciepła względem wymaganych Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14.12.1994r.- Dz. U. nr 15 z 1999r. oraz dz. 30.04.1999r.- Dz. U. nr 46 z 1999r. Istotny wpływ na zmniejszenie strat ciepła ma ocieplenie ścian zewnętrznych oraz miejscowe ocieplenie od wewnątrz pomieszczeń narażonych na występowanie mostków termicznych.

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań zwianych z oszczędnością energii Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 30 września 1997r. (poz. 878).

11.4 Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno- budowlanych.

Obiekt będzie spełniał wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

12.1	 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. Woda do celów bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociągu bez zmian. Jakość wody pitnej 
w ilości określonej szczegółowo w projekcie branży sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejące przyłącza kanalizacyjne bez zmian Odprowadzenie wód deszczowych istniejące bez zmian.

  - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – odpady bytowe (komunalne) zbierane 
w boksach do segregacji odpadów i wywożone  przez firmę obsługująca Gminę Nysa 
w zakresie gospodarki odpadami. Rodzaj i ilość odpadów oraz sposób gromadzenia wg deklaracji śmieciowej złożonej przez wytwórcę odpadów.

Odpady budowlane i gruz wytworzony w trakcie prowadzenia prac budowlanych przebudowy segregowane i wywożone do RCGO w Domaszkowicach przez specjalistyczną firmę na podstawie umowy.

  - Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania (w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń)  – nie występują, bez zmian.

12.5  Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachy, pyły i płyny (rodzaj, ilość, zasięg rozprzestrzeniania się).

- Ogrzewanie budynku z centralnej kotłowni gazowej.

12.6  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania funkcjonalne, materiałowe 
i przestrzenne całkowicie ograniczają wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Nie zmienia się zakresu oddziaływania obiektu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Istniejące bez zmian.

UWAGA: Inwestycja nie zalicza się do szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan. Nie jest wymagane sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko.

13. WYMAGANIA BHP I SANITARNO- HIGIENICZNE

13.1	Wykończenie wszystkich pomieszczeń (posadzki, ściany, sufity) należy wykonać

z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atest higieniczny.

13.2	W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie wymaganego oświetlenia, odpowiednią krotność wymiany powietrza oraz normatywne temperatury wewnętrzne.

13.3 Lokal wyposażony będzie w gaśnice proszkowe min. 2,0kg na każde 100m2 powierzchni, służących do gaszenia  pożaru grupy ABC.

13.4. Temperatury w pomieszczeniach:

- WC ------------------------------ +20oC

- lokale socjalne ------ +20oC

### 14.	INSTALACJE

  - Instalacje sanitarne – ściśle wg projektu branży sanitarnej

Instalacje wewnętrzne projektowane są jako nowe.

14.2	Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna ściśle wg projektu branży elektrycznej.

15. DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA

Odstępstwa dopuszczalne są tylko w drodze uzgodnienia proponowanych rozwiązań zamiennych z inspektorem nadzoru inwestorskiego i głównym projektantem.

16. 	BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia się poprzez:

- Poprawne rozmieszczenie pomieszczeń, wyposażenie których zapewnia

bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie dróg ewakuacyjnych,

- Zastosowanie nawierzchni posadzek antypoślizgowych, antystatycznych, dopuszczonych do stosowania w obiektach publicznych,

- Zapewnienie właściwego oświetlenia sztucznego,

- Zastosowanie wyłączników przeciwprądowych, przeciwporażeniowych wraz  
z uziemieniem.

- Zastosowanie materiałów nie powodujących powstawania pola elektromagnetycznego.

17.	POSZANOWANIE, WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie urządzeń oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi 
i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

### 17. 	UWAGI I ZALECENIA

- 	Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych może nastąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji- pozwolenia na budowę, oraz ustaleniu kierownika budowy 
i uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy.

-    	Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty 
i odpowiadać obowiązującym normom.

-    	Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”. Należy zachować właściwe przepisy BHP. Wykonywanie robót budowlanych i nadzór nad ich wykonywaniem należy powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Po zakończeniu całości robót budowlanych należy uzyskać oświadczenie wykonawcy robót o wykonywaniu robót zgodnie z projektem, pozwoleniem budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonanie obiektu w części budowlanej, elektrycznej należy zlecić specjalistycznym firmom.

-   	Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót w budownictwie, normami i przepisami szczegółowymi, pod nadzorem osoby uprawnionej. Dla prowadzenia robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie budowlane.

-   Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, montażowych i instalacyjnych wg projektów  branżowych.

-   	Stosowanie materiałów zastępczych oraz innych rozwiązań technicznych odbiegających od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem uzasadnienia i wskazania spełnienia warunków wytrzymałościowych i cieplnych oraz po uzyskaniu  aprobaty projektanta i kierownika budowy (z wyjątkiem materiałów wykończeniowych nie mających bezpośredniego   wpływu na wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku).
Zmiany dotyczące rozwiązań układu statycznego, konstrukcyjnego, elewacji wymagają zachowania prawnej procedury wprowadzenia tych zmian.

- Ewentualne zapytania, wątpliwości, niejasności oraz wnioskowane zmiany należy bezwzględnie konsultować z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru 
i projektantem.

-    	W razie jakichkolwiek wątpliwości wykonawca winien pytać projektantów.

- Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, zostało opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane rozwiązania techniczno- budowlane spełniają  obowiązujące normy i przepisy.  Ze względu na postęp techniczny nie wyklucza się iż przyjęte rozwiązania, w celu optymalizacji, mogą ulec zmianie. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność projektu z obowiązującymi przepisami.

-  	Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest Ustawą o Prawie  Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

opracował:

Dr inż. arch. Piotr Opałka