# OPIS  TECHNICZNY

### CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

- Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI DZ. NR 1/39, K.M. 67, OBRĘB RADOSZYN, UL. OTMUCHOWSKA, 48-300 NYSA.

- Podstawa opracowania:

Projekt wykonano w oparciu o:

- część architektoniczną projektu architektoniczno-budowlanego,

- wybrane polskie normy i literaturę,

2.1. Normy, literatura i programy wspomagające komputerową analizę konstrukcji.

Normy:

- PN-82/B- 02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B- 02001 	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 	Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-90-B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Programy komputerowe:

- RM-WIN, PL-WIN firmy CADSIS, Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania, Opole 1998. Analiza statyczna wg teorii pierwszego rzędu wraz z wymiarowaniem elementów konstrukcji.

- AutoCad 2008LT firmy Autodesk, automatyzacja procesu projektowania.

Literatura:

[1] Włodzimierz Starosolski , „KONSTRUKCJE ŻELBETOWE”, PWN, Warszawa 2000r.

- Założenia, podstawowe wyniki

Elementy prętowe przyjęły schematy statyczne jednoprzęsłowe.

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych przedstawiono w postaci dobranych przekrojów na załączonej dokumentacji rysunkowej.

Materiały konstrukcyjne

Beton do konstrukcji żelbetowych B30 (C25/30)

Zbrojenie konstrukcyjne podłużne A-III, RB500W (Bst 500)

Zbrojenie konstrukcyjne poprzeczne A-0, St0S

Stal profilowa 	18G2

- Opis konstrukcji

  - Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne. Geometria oraz zbrojenie wg części graficznej.

  - Ściany

Ściany  nośne zaprojektowano z cegły piaskowo wapiennej SILKA, ściany działowe z gazobetonu. Przy wykonywaniu ścian działowych należy zachować szczególną ostrożność, w istniejących stropach wykonać żebra wg rysunków części graficznej. Wszelkie nieścisłości należy skonsultować z Projektantem.

  - Naproża

Wykonać żelbetowe monolityczne, stalowe poprzez wykonanie bruzd lub prefabrykowane. Szczegóły rozwiązań wg części graficznej.

  - Posadzki – Na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze nowe wylewki gr. 5cm zbrojone siatkami z prętów #4,5mm o oczku 15x15cm.

- Uwagi

Opis techniczny wraz z załącznikami stanowi integralną cześć projektu, która wraz z częścią rysunkową stanowi całość opracowania konstrukcyjnego.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy bezwzględnie ustalać w porozumieniu i za zgodą projektanta.

Wykonawca ma obowiązek dokonywania bieżących kontroli wymiarów przed przystąpieniem do kolejnych etapów robót oraz przed zakupem potrzebnych materiałów. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.  Projekt należy realizować zgodnie z dokumentacją techniczną wykonawczą.

Zespół projektowy:

Asystent								Projektant

mgr inż. Sławomir Choczaj						mgr inż. Paweł Opałka