- INWENTARYZACJA

- BUDOWLANA

BUDYNKU KOSZAROWEGO

NYSA, UL. OTMUCHOWSKA, DZ. NR 1/39, K.M. 67

Inwestor

GMINA NYSA

48-300 NYSA, ul. KOLEJOWA 15

Autorzy

pracownia projektowa :

„ARCHI- CONCEPT” ARCH. PIOTR OPAŁKA

48-304 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

- Nysa, 30 marca 2016 r.

- Spis treści

- A-CZĘŚĆ OPISOWA	3

1	DANE OGÓLNE	3

1.1	podstawa opracowania	3

1.2	Inwestor	3

1.3	Autorzy	3

2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4

2.1	lokalizacja	4

2.2	Powierzchnia działki	4

2.3	Powierzchnia zabudowy	4

3	BUDYNEK – UKŁAD PRZESTRZENNY	4

3.1	Opis ogólny	4

3.2	Program użytkowy	4

3.3	Powierzchnie i kubatura	5

4	KONSTRUKCJA	5

4.1	układ konstrukcji	5

4.2	Fundamenty	5

4.3	Ściany / słupy	5

4.4	strop / stropodach	5

4.5	Schody	5

5	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU	5

5.1	Posadzki	5

5.2	Tynki wewnętrzne	6

5.3	Sufity	6

5.4	Stolarka	6

6	WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU	6

6.1	Wykończenie ścian	6

6.2	Wykończenie dachu	7

6.3	schody zewnętrzne	7

6.4	Parkingi i drogi	7

7	INSTALACJE	7

7.1	Instalacja elektryczna	7

7.2	Instalacja odgromowa	7

7.3	Instalacja wodno-kanalizacyjna	8

7.4	Instalacja hydrantowa	8

7.5	Ogrzewanie	8

7.6	Wentylacja 	8

7.7  Instalacja gazu	9

CZĘŚĆ GRAFICZNA	9

7.7	Spis rysunków	9

# A-CZĘŚĆ OPISOWA

# DANE OGÓLNE

## podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

## Inwestor

GMINA NYSA

48-300 NYSA, ul. KOLEJOWA 15

## Autorzy

pracownia projektowa :

„ARCHI- CONCEPT” ARCH. PIOTR OPAŁKA

48-304 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## lokalizacja

Budynek znajduje się w Nysie przy ul. Otmuchowskiej, dz. nr 1/39, 
k.m. 67, obręb 0003 Radoszyn.

### stan istniejący, usytuowanie budynku

Budynek znajduje się na terenie byłej jednostki wojskowej. Teren ogrodzony w granicach dawnej jednostki wojskowej.

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Otmuchowskiej w Nysie zatwierdzonego Uchwałą XXIV/421/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004r. wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą nr XXVI/360/08 Rady Miejskiej Nysy z dnia 5 listopada 2008r oraz uchwałą nr LIII/800/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej 
w Nysie.

Teren oznaczony w mpzp symbolem 12MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wejścia do budynku (dwa, dwie klatki schodowe) znajdują się od strony zachodniej.

Wjazd do poziomu piwnicy oraz od strony północnej. Dojazd do budynku z dróg wewnętrznych istniejących. Możliwe jest objechanie budynku dookoła.

Wejścia główne do budynku od strony zachodniej.

Działka od strony północnej, południowej i wschodniej ograniczona jest drogą wewnętrzną, utwardzoną (kostka granitowa).

Od strony zachodniej działka graniczy z terenem zieleni parkowej.

## Powierzchnia działki

powierzchnia działki nr 1/39 wynosi: 			Pd = 3566,00 m2

## Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy całego budynku 			Pz = 1164,57 m2

# BUDYNEK – UKŁAD PRZESTRZENNY

## Opis ogólny

Budynek wolnostojący, trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem i strychem, podpiwniczony 
w całości. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny. Bryła budynku na rzucie prostokąta.

Funkcja – budynek zakwaterowania żołnierzy, budynek koszarowy. Obecnie nieużytkowany.

## Elewacja frontowa w obrębie klatek schodowych oraz elewacje szczytowe posiadają bardzo plastyczne detale oraz wykusze z cegły klinkierowej.

## Powierzchnie i kubatura

Powierzchnia użytkowa 					Pu = 4619,75 m2

### Kubatura							K = 19230,55 m3

Wysokość budynku						H=18,87 m

# KONSTRUKCJA

## Układ konstrukcji

Budynek o konstrukcji ścianowej, murowany z betonowymi stropami nad piwnicą 
i nad poddaszem. Trzytraktowy. Trakt środkowy  jest korytarzem komunikacyjnym na całej długości. Budynek symetryczny.

Konstrukcja dachu – więźba drewniana, słupy dźwigające płatwie oparte na ścianach nośnych.

Konstrukcja budynku liczy ok. 80 lat. Wnętrze budynku nie podlegało znacznym przebudowom i zmianom sposobu użytkowania pomieszczeń.

Brak widocznych pęknięć i możliwych uszkodzeń konstrukcji.

## Fundamenty

Nie odkrywano fundamentów.

## Ściany / słupy

Ściany nośne murowane z cegły ceramicznej. Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej.

## Strop / stropodach

Stropy żelbetowe nad piwnicą i poddaszem. Między kondygnacjami stropy ceramiczne.

## Schody

Schody wewnętrzne betonowe wykończone płytkami gresowymi. Schody zewnętrzne z bloków granitowych.

# WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU

## Posadzki

Posadzki wg zestawienia pomieszczeń w części graficznej. W korytarzu płytki ceramiczne drobnowymiarowe. W pomieszczeniach podłoga drewniana – deski lub parkiet.

## Tynki wewnętrzne

Tynki cementowo-wapienne. Pomieszczenia sanitarne wyłożone płytkami ceramicznymi.

## Sufity

Sufity cementowo-wapienne.

## Stolarka

### Stolarka drzwiowa

Drzwi wejściowe do budynku drewniane.

Drzwi wewnętrzne drewniane.

Drzwi do pomieszczeń piwnicy - stalowe.

### Stolarka okienna

Okna drewniane skrzyniowe. Stolarka okienna wymaga gruntownej renowacji lub wymiany na nową.

### Balustrady

Wewnętrzne przy schodach murowane.

# WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

## Wykończenie ścian

Ściany otynkowane, tynk nakrapiany.

Podziały na elewacji zaakcentowane bogatym detalem ceglanym. Wejścia do budynków – klatki schodowe mocno zaakcentowane wykończeniem elewacji cegłą licową.

Cokół budynku ceglany do poziomu posadzki parteru.

Ściany szczytowe z wykuszami ceglanymi w formie trójkąta równobocznego.

## Wykończenie dachu

### Pokrycie z dachówki karpiówki układanej podwójnie w łuskę.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Zaleca się wymianę obróbki blacharskiej.

### Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Zaleca się wymianę rur spustowych.

## Parkingi i drogi

Drogi wewnętrzne wokół budynku utwardzone kostką granitową drobnowymiarową 
w dobrym stanie technicznym z niewielkimi ubytkami i nierównościami.

Chodniki z płyt betonowych w dość dobrym stanie z niewielkimi śladami osiadania.

Krawężniki betonowe i granitowe dobrze osadzone.

Miejsca parkingowe zlokalizowane na drodze przed elewacja frontową zajmują 
ok. 10 niewydzielonych miejsc parkingowych.

Miejsca parkingowe ogólnodostępne.

# INSTALACJE

## Instalacja elektryczna

### Zasilanie

Budynek posiada zasilanie elektroenergetyczne.

### Instalacje odbiorcze

W ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania należy zaprojektować instalację elektryczną i dokonać weryfikacji zapotrzebowania na energię elektryczną.

## Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalację odgromową – zwody i piony z prętów stalowych, połączone z uziomem - uszkodzona.

## Instalacja wodno-kanalizacyjna

### Zaopatrzenie w wodę

Budynek posiada przyłącze wodociągowe z miejskiego wodociągu.

### Instalacja wodociągowa

Budynek posiada instalację wodociągową. Zaleca się wymianę wewnętrznej instalacji wody użytkowej w całości.

### Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur pcw oraz ceramicznych. Zaleca się wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w całości.

### Odbiór wód opadowych

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

## Instalacja hydrantowa

Budynek nie posiada instalacji hydrantowej.

## Ogrzewanie

### Wymiennikownia

Budynek posiada przyłącz cieplny z zewnętrznej kotłowni. Budynek pozbawiony grzejników i możliwości odtworzenia istniejącego zasilania w ciepło.

## Wentylacja

### Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia nie posiadają wentylacji. Kominy zakończone na poziomie strychu nie posiadają wlotów ani otworów rewizyjnych na niższych kondygnacjach.

## Instalacja gazu

Budynek nie posiada przyłącza gazu. Bezpośrednio przy budynku przebiega sieć gazowa g90.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

## Spis rysunków

Plan sytuacyjny 	(mapa zasadnicza)		1:500

- rzut piwnicy					1:100

- rzut parteru					1:100

- rzut pierwszego piętra				1:100

- rzut drugiego piętra				1:100

- rzut poddasza nieużytkowego			1:100

- rzut strychu					1:100

- przekrój A-A					1:100

- fasada, elewacja zachodnia			1:100

- elewacja północna				1:100

- elewacja wschodnia				1:100

- elewacja południowa				1:100