INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. TEMAT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI

2. OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY (KATEGORIA XIII)

3. LOKALIZACJA: 	NYSA, UL. OTMUCHOWSKA

DZ. NR 1/39, K.M. 67, OBRĘB 0003 RADOSZYN, 
JEDN. EW. 160705_4 NYSA-MIASTO

4. INWESTOR:		GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA

5. JEDNOSTKA     	PRACOWNIA AUTORSKA

PROJEKTOWA:	 „ARCHI- CONCEPT” ARCH. PIOTR OPAŁKA

48-304 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

| BRANŻA | PROJEKTANT, UPRAWNIENIA | PODPIS, PIECZĄTKA |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | DR INŻ. ARCH. PIOTR OPAŁKA UPR. NR 74/01/OP |  |

Nysa, 25 maja 2016 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1)   ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW;

Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka warstw podłogi (parkiet wraz z warstwą podbudowy).

- Rozbiórka istniejących instalacji.

- Skucie tynków.

- Rozbiórka ścian działowych oraz poszerzanie otworów drzwiowych 
w ścianach wewnętrznych działowych i nośnych.

- Rozbiórka części betonowego stropu nad poddaszem (otwory pod nowe kominy itp.).

- Rozbiórka części ściany zewnętrznej oraz części stropu piwnicy w celu wykonania platformy dla osób niepełnosprawnych.

Roboty ziemne:

- Wykopy wokół budynku do poziomu fundamentów w celu wykonania izolacji.

Roboty budowlano- montażow

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

- Przełożenie dachu oraz uzupełnienie ubytków – dachówka karpiówka.

- Zamurowania istniejących otworów drzwiowych.

- Roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie.

- Wykonanie instalacji elektrycznych.

- Wykonanie instalacji sanitarnych.

- Wykonanie konstrukcji wzmacniania stropów.

- Remont chodów wejściowych zewnętrznych.

- Wykonanie ścian działowych wysokich, wzmacnianych wg projektu konstrukcji.

- Wykonanie podłogi wraz z warstwą ocieplenia na poddaszu.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wymagania dotyczące urządzenia zaplecza i placu budowy:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Oświetlenie placu budowy.

- Wydzielenie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego i socjalnego pracowników.

- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy.

- Zabezpieczenie wjazdu na teren budowy, dojść i dojazdów pożarowych.

- Urządzenie miejsc składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych- strefy magazynowania 
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

- Umieszczenie treści ogłoszenia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.

- Określenie stref niebezpiecznych.

- Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym.

- Nadzór techniczny nad robotami.

2)   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;

Działka zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażu.

3)   WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI;

- Budynek wolnostojący z drogami wewnętrznymi i komunikacją pieszą wokół budynku.

- Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne – niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zranienia pracowników podczas dokonywania wykopów.

- Zjazd do pomieszczenia piwnicy.

4)   WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ 
I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA;

- Roboty budowlano- montażowe- możliwość upadku ludzi (prace na podestach 
i rusztowaniach), możliwość awarii rusztowań, zagrożenia podczas rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość upadku materiałów z rusztowań.

Wymagane jest zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych ze wszystkich miejsc w których prowadzone są prace budowlane i instalacyjne.

- Roboty zbrojarskie- ręczne przenoszenie elementów zbrojenia.

- Roboty betonowe- nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową.

- Roboty ciesielskie- prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna 
i owadobójcza elementów drewnianych), zagrożenia ze strony pracujących urządzeń.

- Roboty instalatorskie- porażenie prądem.

- Izolacje impregnacyjne murów z użyciem środków chemicznych – możliwość zatrucia oparami.

- Prace rozbiórkowe – występujące duże zapylenie oraz wysoki poziom hałasu od pracujących maszyn, możliwość uderzenia odłamkami betonów i usuwanych elementów.

- Wykonywanie izolacji termicznej z wełny mineralnej – ryzyko zatrucia włóknami wełny mineralnej.

- Wykonanie remontu pokrycia dachu z dachówki karpiówki – ryzyko upadku z dachu dachówek lub innych elementów niebezpiecznych dla pracowników na dole.

- Prace na dachu – ryzyko upadku z wysoka.

5)   WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy 
i harmonogramu realizacji prac budowlano- montażowych.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano- montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- W czasie trwania robót budowlanych codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów.

- Należy kontrolować prawidłowość stosowania osobistych środków ochrony, 
w które zostaną wyposażeni pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy.

6)   WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- Roboty powinny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Robotnicy muszą posiadać aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczające do pracy na wysokości oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

- Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację 
i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Ww. dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, ani wykorzystywać na cele składowania.

- Na terenie budowy powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót budowlanych zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe i środki ochrony prze hałasem, ubrania zabezpieczające przy pracy z wełną mineralną), z uwzględnieniem promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty 
i przeglądy legalizacyjne.

- Należy oznakować  i wydzielić strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robót.

- Należy dokonywać systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń.

- Należy wprowadzać zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych do miejsc zagrożonych.